3D Analyst

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z narzędziami do wizualizacji, analizowania oraz tworzenia powierzchni 3D. Dzięki ArcGIS 3D Analyst można przeglądać zestawy danych w trzech wymiarach z wielu punktów obserwacji, modelować powierzchne, a dodatkowo, dzięki funkcji drapowania powierzchni danymi z warstw danych rastrowych i wektorowych, tworzyć realistyczne obrazy terenu.

1. Cele dydaktyczne

- Zapoznanie się z ArcScene,

- Praca z danymi trójwymiarowymi - Wizualizacja 3D – drapowanie obrazów  na powierzchnie terenu.

2. Wykorzystywane dane

Podczas wykonywania ćwiczeń wykorzystywane będą dane dla obszaru Death Valley:

dvtin -  zestaw danych zawierający powierzchnię terenu – model TIN,

dvim3.TIF – obraz radarowy udostępniony przez NASA/JPL/Caltech,

3D_Default.gdb – geobaza.

3.  Przebieg ćwiczenia

- Przygotowane danych do analizy

- Drapowanie obrazu,

- Skalowanie wysokości obrazu po drapowaniu.

Przygotowanie do analizy

Pierwszym krokiem przed przystąpieniem do analiz jest pobranie danych, które znajdują się w katalogu I:\kgabor\3DAnalyst\Exercise1_3DAnalyst. Cały katalog Exercise1_3DAnalyst należy skopiować do folderu roboczego, w którym będą zapisywane wyniki.

- Uruchom program ArcCatalog  Start> Wszystkie Programy> ArcGIS> ArcCatalog.

- Z paska Standardowego w ArcCatalog wybierz ikonę Podłącz folder , nawigując się do miejsca na dysku, gdzie zapisano dane, wskaż katalog Exercise1_3DAnalyst.

Uruchomienie narzędzi 3D Analyst:

- Z głównego menu wybierz Dostosuj >> Rozszerzenia, z dostępnej listy wybierz rozszerzenie 3D Analyst,

- Zamknij okno Rozszerzenia wybierając przycisk Zamknij.

Podgląd danych 3D w ArcCatalog

W drzewie katalogu w programie ArcCatalog nawiguj się do podłączonego wcześniej katalogu Exercise1_3DAnalyst.

W drzewie katalogu wskaż Death Valley Terrain, następnie w głównym oknie ArcCatalog przejdź do zakładki Podgląd, po wykonaniu tej czynności uzyskujemy następujący efekt:

Uruchomienie narzędzi 3D Analyst pozwala na przeglądanie danych w trzech wymiarach. W celu przeglądania danych w 3D, zmień sposób wyświetlania danych, w oknie Podglądu z dostępnej listy wybierz Widok 3D.

- Uruchom nowy pasek narzędziowy Narzędzia widoku 3D, z głównego menu wybierz Dostosuj >> Paski Narzędziowe, z dostępnej listy wybierz Narzędzia widoku 3D,

Zapoznaj się z podstawowymi narzędziami służącymi do ustawiania widoku:

- Nawiguj – narzędzie to pozwala na obracanie widoku, a także pomniejszanie i powiększanie widoku,

- Powiększ/Pomniejsz,

- Pełny zasięg,

- Przesuń.

Sprawdź jak działa narzędzie - Identyfikuj, wybierz narzędzie kliknij w dowolnie wybranym miejscu na modelu TIN. W oknie Wynik identyfikacji wyświetlone zostaną następujące wartości:

- wysokość,

- spadek,

- ekspozycja.

W kolejnym kroku wykorzystując narzędzie  - ArcScene, przejdziemy do budowania scen składających się z różnych danych.

Praca w ArcScene:

W ArcCatalogu z paska Narzędzia widoku 3D, wybierz narzędzie , które uruchamia aplikacje ArcScene.

- W pierwszym oknie ArcScene – Uruchamianie aplikacji wybierz Nowe sceny, następnie używając ikony  przejść do okna wyboru domyślnej geobazy 3D_Default.gdb, znajdującej się w katalogu Exercise1_3DAnalyst.

- Zatwierdź zmiany klawiszem OK.,

- Zamknij ArcCatalog.

- Kliknij na zakładkę Katalog znajdującą się po prawej stronie okna ArcScene, w drzewie warstw nawiguj się do podłączonego katalogu Exercise1_3DAnalyst,

- Dodaj do wyświetlania warstwę Death Valley Terrain, wykonaj tą czynność przeciągając warstwę z okna Katalogu do Tabeli zawartości ArcScene,

- Do wyświetlania dodaj dvim3.TIF, znajdujący się w katalogu Data, przeciągając go z okna Katalogu do Tabeli zawartości ArcScene. Zauważ, że obraz dodawany jest w płaszczyźnie o wysokości zerowej.

- Po wygaszeniu warstwy Death Valley Terrain, możemy zobaczyć cały obraz. Czarne obszary, są fragmentami obrazu, które niezawieraną danych.

Drapowanie obrazu:

- Otwórz właściwości obrazu dvim3.TIF: W tabeli zawartości ArcScene wskaż dvim3.TIF, prawy klawisz myszy (PMK) i z dostępnego menu kontekstowego wybierz Właściwości,  dvim3.TIF >PKM>> Właściwości,

- W oknie Właściwości przejdź do zakładki Wysokości bazowe, w polu Wartości z powierzchni wybierz opcje Udrapowane na zadanej powierzchni, z rozwijalnej listy wybrany zostanie model powierzchni dvtin, ponieważ jest to jedyny dostępny model.

- Zatwierdź zmiany klawiszem OK,

W wyniku wykonanych czynności,  nasz obraz zostanie nałożony na powierzchnie terenu:

- Przyjrzyj się otrzymanemu wynikowi korzystając z narzędzi do manipulacji widoku,

Drapowany obraz radarowy na powierzchne terenu  pozwala zauważyć relacje pomiędzy kształtami i teksturami obiektów, które tworzą powierzchnie.

Skalowanie wysokości:

Ponieważ scena obejmuje duży obszar ponad 2000 m, w celu zwiększenia głębi obrazu, aby zauważyć subtelne cechy, należy przeskalować jego wysokości.

- W tabeli zawartości ArcScene wskaż Warstwy sceny >> PKM>> Właściwości sceny – w oknie dialogowym Właściwości sceny istnieje możliwość ustawienia właściwości do wszystkich warstw sceny.

- Przejdź do zakładki Ogólne,

- W polu Przewiększenie pionowe wpisz wartość 2,

- Zatwierdź zmiany klawiszem OK.

Otrzymane wysokości terenu są teraz dwukrotnie wyższe, dzięki czemu możemy rozróżnić więcej elementów.

Wynik przeskalowania przedstawia poniższy slajd:

Zapisywanie sceny:

Z menu głównego wybierz Plik >> Zapisz jako, przejdź do katalogu Exercise1_3DAnalyst, nadaj nazwę zapisywanemu pliku Deathvalley.sxd i kliknij Zapisz.