Land Parcel Identification System (LPIS) część geodezyjna systemu IACS

Spis treści dokumentu

Spis treści dokumentu	1

1. Analiza danych katastralnych dla potrzeb systemu IACS	2

1.1	Cel ćwiczenia	2

1.2	Dane	2

1.3	Przebieg ćwiczenia	2

2. Integracja danych ewidencyjnych dla potrzeb systemu LPIS	4

2.1	Cel ćwiczenia	4

2.2	Analiza dokładności pola powierzchni działki	4

2.3	Integracja danych w Geomediach	5

2.4	Analiza poprawności geometrycznej danych	7

3. Wnioski	7

- Analiza danych katastralnych dla potrzeb systemu IACS

  - Cel ćwiczenia

- Zapoznanie się ze strukturą danych SWDE.

- Analiza statystyczna – uzasadnienie wyboru jako działki referencyjnej, działki katastralnej.

  - Dane

- Cześć graficzna (EWMAPA) i opisowa (VEGA) w formacie SWE.

- Instalacja serwera SWDE dla GeoMediów.

- Dokument z kodami SWDE

  - Przebieg ćwiczenia

- Połączenie do serwera SWDE

- Sprawdzenie poprawności współrzędnych (ew. poprawienie pliku *.csf)

- Analiza danych katastralnych – demonstracja na wykładzie

- Analiza kodów SWDE

DZE (VEGA)

| IDD | PEW | RJDR |
| --- | --- | --- |
| 181806_2.0012.209 | 172521 | 38073 |

INS (VEGA)

| ID | NPE |  |
| --- | --- | --- |
| 200001 | Skarb Państwa |  |

UDZ (VEGA)

| RWKS | RPOD |  |
| --- | --- | --- |
| 38073 | 200001 |  |

DZE (EWMAPA)

| IDD |  |  |
| --- | --- | --- |
| 181806_2.0012.209 |  |  |

- Funkcja „join” – łączenia tabel po identyfikatorze IDD, DZE (VEGA) i DZE (EWMAPA)

- Wyświetlenie działek należących do odpowiednich jednostek rejestrowych

  - Do samodzielnego wykonania (analiza dla jednostek rejestrowych przypisanych indywidualnie do numeru studenta)

- Wyświetlić działki należące do wybranych jednostek rejestrowych

- Pokazać działki, które są w części graficznej a nie ma ich w części opisowej i na odwrót

- Znaleźć właścicieli działek i przeanalizować jakie jeszcze dodatkowe informacje można odczytać o tych działkach

- Obliczyć powierzchnię graficzną działek i porównać ją z PEW z części opisowej

- Sporządzić zestawienie tabelaryczne i przeprowadzić analizę statystyczną

- Pokazać na mapie działkę najbardziej i najmniej wydłużoną, podać ich współczynnik wydłużenia

- Obliczyć dopuszczalna odchyłkę powierzchni i przeanalizować ewentualnie, dla których działek należy przeprowadzić modernizację EGB

- Integracja danych ewidencyjnych dla potrzeb systemu LPIS

  - Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwością integracji danych ewidencyjnych z danymi pochodzącymi z innych źródeł analiza i poprawności geometrycznej oraz analiza dokładności pola powierzchni działki w aspekcie instrukcji G5 i kontroli w systemie IACS.

Dane:

  - Dane referencyjne krakow.mdb

  - zakres opracowania: GIS2_BH1_zakres.mdb (nr studenta)

  - kontrola.mdb – wektorowe dane ewidencyjne, lub ewidencja.dgn

  - raster mapy ewidencyjnej w układzie lokalnym: *.cit (uklad200_21.csf)

  - ortofotomapa ze zdjęć 1: 13 000 (geotif)

  - dane katastralne i ortofotomapy z geoportal.gov.pl

Oprogramowanie:

  - Geomedia

  - Serwery WMS, WFS

  - Analiza dokładności pola powierzchni działki (w większości wykonane na ćwiczeniach)

Wczytać dostępne dane (wykorzystujemy informację z przedmiotu IDP ;-):

- dane referencyjne WODGIK: krakow.mdb

- wektorowe dane ewidencyjne: kontrola.mdb

- zakres opracowania: GIS2_BH1_zakres.mdb (nr studenta)

- raster mapy ewidencyjnej, przeanalizuj plik uklad200_21.csf, czy on się rożni od standardowo używanego pliku uklad1992.csf?

- ortofotomapę – w jakim jest formacie, w jakim układzie współrzędnych?

- Obliczenie pola powierzchni, obwodu, wydłużenia działek.

- Obliczenie maksymalnej dopuszczalnej odchyłki (instrukcja G-5).

- Obliczenie odchyłki względnej powierzchni.

- Obliczenie szerokości bufora = 1.5 obwód (max. odchyłka w kontroli IACS)

- Analiza wartości z G5 i IACS w aspekcie błędu względnego

  - Integracja danych w Geomediach (do samodzielnego wykonania)

Wykorzystać dostępne dane z portalu: geoportal.gov.pl

Open Geospatial Consortium to organizacja, która opracowała i wprowadziła zespół standardów służących do zarządzania komunikacją oraz danymi. Jednym z tych standardów jest Web Map Service (WMS) stosowany do udostępniania w sieci komputerowej danych rastrowych posiadających georeferencje. Dane te najczęściej generowane są przez serwer map, przy użyciu bazy GIS, oraz sformatowane są w jednym z dostępnych formatów zapisu rastra np.: jpeg, png czy tiff. Specyfikacja standardu WMS określa interfejs przy użyciu protokołu HTTP dla zapytań definiujących warstwy geograficzne oraz obszar zainteresowania, który ma zostać przetworzony. Protokół HTTP jest popularnym standardem używanym do komunikacji z serwerami sieciowymi przechowującymi dane zgodne np.: ze specyfikacjami HTML, PHP, czyli potocznie zwanymi stronami WWW.

Komplementarną usługą jest Web Feature Service (WFS) która pozwala na wysyłanie do serwera bazodanowych operacji: INSERT, UPDATE, DELETE, LOCK, QUERY oraz DISCOVERY. WFS również korzysta z protokołu HTTP jako rozproszonej platformy obliczeniowej. Pozyskane w ten sposób elementy można zinterpretować jako dane wektorowe i w taki sposób je traktować. Dokładana dokumentacja standardów OGC dostępna jest pod adresem:

http://www.opengeospatial.org/standards

Połączenie się zarówno z usługą WMS jak i WFS wymaga klienta, czyli programu po stronie użytkownika, który będzie potrafił zrozumieć i zinterpretować dane serwowane przez usługę. Przykładem takiego klienta może być program Geomedia oraz Quantum GIS który może odczytać dane z serwera WMS oraz zinterpretować je w postaci wizualizacji mapy.

UWAGA: Komputery w salach C4 wymagają konfiguracji proxy.

W Ustawienia → Opcje → Sieć wpisujemy:

HOST: 149.156.118.118 PORT: 8080

Należy również zmienić poniżej opcję z DefaultProxy na HttpProxy.

Operacje na serwerach WMS

Pracę ze zdalnymi materiałami rozpoczynamy ustalając układ odniesienia, w którym będziemy pracować – EPSG2180.

W Geomediach wykonujemy nowe połączenie, w polu URL podajemy adres serwera WMS. Adresy serwerów WMS są m.in. umieszczone w serwisie Geoportal, który utrzymywany jest przez Głównego Geodetę Kraju. Dostęp do zasobów WMS, zgodnie z wytycznymi INSPIRE, dostępny jest publicznie. Pełny wykaz usług WMS można znaleźć na stronie: http://geoportal.gov.pl pod pozycją „Lista usług OGC”.

LISTA USŁUG ZGODNYCH ZE STANDARDAMI OGC UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ GEOPORTAL

Web Map Service (WMS)

Baza Danych Ogólnogeograficznych - RASTER http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_bdor/wmservice.aspx

Baza Danych Ogólnogeograficznych - WEKTOR http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_bdow/wmservice.aspx

Sieci Transportowe BDT (Baza Danych Topograficznych) http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_bdt/wmservice.aspx

Budynki i punkty adresowe z BDOT 2009 http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_budynki_bdot_2009/request.aspx

Budynki i punkty adresowe z BDOT 2010 http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_budynki_bdot_2010/request.aspx

Dane o charakterze katastralnym http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_dzkat/wmservice.aspx

Ortofotomapa lotnicza http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_orto/wmservice.aspx

Osnowa (EUVN, EUREF, POLREF, magnetyczna, grawimetryczna, wysokościowa, pozioma) http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_OSNOWY/Request.aspx

Państwowy Rejestr Granic http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_prg/wmservice.aspx

Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_prng/wmservice.aspx

Mapa bezrobocia wg GUS http://sdi.geoportal.gov.pl/GM_WMS_GUS/request.aspx

Mapa Hydrograficzna Polski http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_hydro/wmservice.aspx

Mapa Sozologiczna Polski http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_sozo/wmservice.aspx

Stacje ASG-EUPOS http://sdi.geoportal.gov.pl/gm_wms_asg/request.aspx

Mapy Topograficzne Polski (1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000) http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_topo/wmservice.aspx

UWAGA: Aby adresy podane w serwisie Geoportal działały poprawnie należy po podanym adresie dodać końcówkę „?version=1.1.1”, która jest parametrem URL.

  - Analiza poprawności geometrycznej danych

Przeanalizuj oryginalne dane ewidencyjne z uzgodnionymi danymi z geoportalu w wyznaczonym obszarze.

- Wnioski

We wnioskach podsumować obie części:

- pod względem ewentualnych pojawiających się problemów i jak zostały rozwiązane

- biorąc pod uwagę stronę merytoryczną ćwiczenia